| 类别 | 环保局编号 | 收文日期 |
| --- | --- | --- |
| 省 |  | 年 月 日 |
| 市 |  | 年 月 日 |
| 市县 |  | 年 月 日 |

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：       中国医药城六期标准厂房

建设单位（盖章）：      泰州华信药业投资有限公司

编制日期：2016年4月25日

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写其起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民居住区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染物防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国医药城六期标准厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泰州华信药业投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 申忠键 |  |  |  |  |  | 联系人 | 段晓军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 泰州市富野路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18252608721 |  |  |  | 传真 |  | - | 邮政编码 |  | 225300 |  |
| 建设地址 | 泰州市医药高新技术产业园药城大道南侧、秀水路东侧、檀香路北侧、南官河西路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准审批部门 | — |  |  |  |  |  | 批准文号 | — |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 | 房屋建筑业 （E4700） |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  |  | 206044 |  |  |  | 绿化面积（平方米） | 29876.38 |  |  |  |
| 总投资（亿元） |  |  | 10 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 1004 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1% |
| 评价经费（万元） |  |  | - | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量： 一、原辅材料： 本项目原辅材料主要为商品混凝土、水泥、建筑用砂、建筑用石子、钢筋等。 二、主要设备： 本项目施工期设置主要为挖掘机、推土机、自卸汽车、铲土机、混凝土振捣机、塔吊、电锯、切割机等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 415230 |  |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | - |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | - |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | - |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | - |  |  |  | 其他（吨/年） |  |  | - |  |  |
| 废水(生活废水)排水量及排放去向： 排水量：生活污水327400t/a。 排放去向：生活污水经新型无动力生活污水处理装置预处理达接管标准后，接管凯发新泉水务（泰州）有限公司深度处理达标排放，尾水经赵泰支港排入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目无放射性同位素和电磁辐射设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 泰州医药高新技术产业开发区（又称“中国医药城”），坐落于长三角重要成员城市---泰州市，由科研开发区、生产制造区、会展交易区、康健医疗区、教育教学区、综合配药区等功能区组成。2005年2月，江苏省委、省政府为加快产业结构调整、促进产业升级，综合医药产业基础等优势，作出“加快建设医药产业园，打造中国医药城”的战略决策。2009年5月，泰州医药高新技术产业开发区正式挂牌成立，成为我国唯一的国家级医药高新区。2012年3月被国家工信部授予“国家新型工业化产业示范基地”。 根据泰州市经济规划和发展需要，泰州华信药业投资有限公司拟投资建设中国医药城六期标准厂房项目，该项目占地面积206044m2，总建筑面积350894.6m2，总投资约10亿元，项目建设用地被丁香路分割为南北两个地块，分别为南区、北区，本项目计划北区建设4F生产厂房8栋、9F生产厂房4栋及3个门卫；南区建设4F生产厂房8栋、3F生产厂房2栋及2个门卫。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号）、《建设项目环境保护分类管理名录》有关规定，该项目需编制环境影响报告表，为此泰州华信药业投资有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担中国医药城六期标准厂房项目环境影响报告表的编制工作。江苏绿源工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制了中国医药城六期标准厂房项目的环境影响报告表，对项目产生的污染和对生态环境影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、项目概况 建设单位：中国医药城六期标准厂房； 项目名称：泰州华信药业投资有限公司； 总投资：约10亿元； 建设性质：新建； 建设地点：泰州市医药高新技术产业园药城大道南侧、秀水路东侧、檀香路北侧、南官河西路西侧（项目地理位置详见附图一，项目周边环境现状详见附图二，总平面布置见附图三）； 建设内容及规模：项目总用地面积约206044平方米，总建筑面积约350894.6平方米，其中地下建筑面积为23468.32平方米，计容建筑面积为327426.28平方米，主要建设22座生产厂房及5个门卫。 本项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 主要经济技术指标 列项名称; 单位; 全厂综合数值; 备注. 建设总用地面积; m; 206044. 建筑占地面积; m2; 67027.24; 占比建筑密度32.51%. 堆场面积; m2; 15438; 占比建筑密度7.51%. 总建筑面积; m2; 350894.6. 其中地上计容面积; m2; 327426.28. 地下不计容面积; m2; 23468.32. 建筑密度; %; 40.02; 40%≤规划条件≤55%. 容积率; -; 1.589; 1.0≤规划条件≤1.6. 绿地率; %; 14.50; 规划条件≤15%. 地面停车位; 个; 450; 合计：1058≥规划指标1.3辆/100m2. 地下停车位; 个; 608. 本项目建筑概况如下： 本项目由A-1、A-2、A-3、A-4标准厂房、B-1、B-2、B-3、B-4标准厂房、C-1、C-2、C-3标准厂房、D-1标准厂房、E-1、E-2标准厂房、F-1标准厂房、G-1、G-2、G-3标准厂房、H-1、H-2、H-3标准厂房、J-1标准厂房、门卫、地下车库、消防水池、泵房等配套工程组成。 A-1、A-2、A-3、A-4标准厂房、B-1、B-2、B-3、B-4标准厂房、C-1、C-2、C-3标准厂房、D-1标准厂房、F-1标准厂房、G-1、G-2、G-3标准厂房，主体4层，建筑高度23.5米（室内外至檐口），钢筋混凝土框架结构，生产火灾危险性类别为丙类2项；耐火等级二级。 E-1、E-2标准厂房，主体3层，建筑高度19.8米（室内外至檐口），钢筋混凝土框架结构，生产火灾危险性类别为丙类2项；耐火等级二级。 H-1、H-2、H-3标准厂房、J-1标准厂房，地上主体9层，地下1层，建筑高度48.9米（室内外至檐口），钢筋混凝土框架结构，生产火灾危险性类别为丙类2项；耐火等级地上二级、地下以及。 门卫主体1层，钢筋混凝土框架结构，民用建筑；耐火等级二级。 建筑物明细详见表1-2。 表1-2 项目建筑明细一览表 建筑物名称; 建筑占地面积m2; 层数; 单体计容面积m2; 栋数; 占地面积小计m2; 计容面积小计m2; 地下建筑面积m2; 生产火灾危险性类别; 耐火等级; 备注. 生产厂房A; 5380.75; 4; 21928.61; 4; 21523; 87714.44; 丙类2项; 二级. 生产厂房B; 2010.78; 4; 8127.68; 4; 8043.12; 32510.72; 丙类2项; 二级. 生产厂房C; 3231.48; 4; 13033.36; 3; 9694.44; 39100.08; 丙类2项; 二级. 生产厂房D; 255.58 4; 9106.88; 1; 2255.58; 9106.88; 丙类2项; 二级. 生产厂房E; 2255.58; 3; 6862.28; 2; 4511.16; 13724.56; 丙类2项; 二级. 生产厂房F; 2741.88; 4; 11074.6; 1; 2741.88; 11074.6; 丙类2项; 二级. 生产厂房G; 2509.9; 4; 10124.16; 3; 7529.7; 30372.48; 丙类2项; 二级. 生产厂房H; 1767.46; -1/9; 17220.74; 3; 5302.38; 1662.22 23; 68.32 丙类2项; 地上二级，地下一级; 地下车库、消防水池、泵房. 生产厂房J; 5345.98; -1/9; 52080.3; 1; 5345.98; 52080.3; 丙类2项; 地上二级，地下一级. 门卫; 16; 1; 16; 5; 80; 80; 民用; 二级. 合计; 27; 67027.24; 327426.28. 3、公用配套工程内容 3.1给排水 给水：本项目给水水源为市政自来水，南区和北区各从附近市政给水管引一路DN150进水管。 排水：本项目排水采用雨污分流，厂区雨水根据厂区道路及建筑条件，就近排入东侧河流；各单体生产废水由各企业自行处理达到污水处理厂接管标准，生活污水经过新型无动力生活污水处理系统预处理后，与生产废水一起排入园区市政污水管，污水接入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理。 3.2供电 本项目用电由城市供电网络接入，由于工业园区工程项目用电规模大，本项目拟在南区和北区动力站内设置二哥20KV开闭所，在南区和北区各厂房内设置车间变电所。 3.3消防水系统 本项目室外消防用水来自两路市政给水管，室内消防及喷淋用水来自消防水池。本项目设置容积为900m3消防水池。 本项目室外消火栓流量40L/s、室内消火栓流量30L/s、室内自动喷水系统流量30L/S。 室内消火栓和喷淋系统给水均采用临时高压给水，拟在最高建筑屋面设置消防水箱，水箱有效容积18m3。 3.4制冷供热 本项目位于江苏联美生物能源有限公司服务范围内，江苏联美生物能源有限公司目前建成2×75t/h次高温次高压秸秆燃烧循环固定床锅炉+2台18MW单抽凝气机组（苏环管〔2007〕226号），供热能力100t/h。 本项目不单独设置集中冷冻站，项目建成后由各承租方在各自车间内设置单独的冷机房、换热站房等动力设施。 3.5垃圾收集点 项目建成后，计划引进生化制剂、化妆品、保健品、重要现代化、诊断试剂生产等企业，根据项目计划引进类企业生产情况，入驻企业不会产生大量生产性废物。本项目厂区内建有公共配套的废弃物库。入驻企业也可根据自身的固废产生情况依据其环评报告及环保行政主管部门的批复意见自行预留固废暂存场所。 4、周边概况 本项目位于泰州市医药高新技术产业园，东侧为南官河西路，南侧为檀香路，西侧秀水路，北侧为泰州市药城大道。 5、环保投资 本项目环保总投资为1004万元，主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。环保投资估算见表1-3。 表1-3 环保投资估算表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 施工期废水; 施工及生活过程; COD、SS、 NH3-N、石油类; 隔油池、沉淀池和新型无动力生活污水处理装置; 达凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准; 22; 施工期. 施工期废气; 施工扬尘; 粉尘; 建筑材料遮盖，封闭、围挡施工边界、定期洒水; 达到《大气污染物综合排放标准》二级标准; 41. 施工期噪声; 施工机械; 噪声; 禁止夜间施工、设置围挡; 厂界噪声达到GB12348-2008中3类标准; 30. 施工期固废; 施工及生活过程; 生活垃圾和建筑垃圾; 委托环卫部门清运; 零排放; 6. 运营期废水; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、动植物油; 经化粪池 预处理; 达凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准; 160; 与本 项目 同时 设计、 同时 施工， 项目 建成 时同 时投 入运 行. 运营期废气; 车库; 汽车尾气; 机械通风设备强制通风; 达到《大气污染物综合排放标准（GB12697-1996）无组织监控浓度要求; 40. 运营期噪声; 机械设备、社会活动; 噪声; 减振、隔声、消声，设置绿化带，门窗采用; 空门窗 场界噪声达到GB12348-2008中3类标准; 195. 运营期固废; 公建设施; 生活垃圾; 分类处置环卫部门清运; 零排放; 30. 清污分流、排污口规范化设置; 雨污分流、达到规范化要求; 120. 总量平衡具体方案; 污染物排放总量指标纳入凯发新泉水务（泰州）有限公司总量指标内，其余污染物排放总量指标在区域内平衡。; -. 地下水防治; 排污管防腐; 60. 生态环境保护; 绿化率14.50%; 300. 合计; -; 1004. 6、产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的房屋建筑业（E4700）。 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展改革委第9号令）及其《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展改革委第21号令），本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设类项目。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012本）》（苏政办发【2013】9号）及《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012本）〉部分条目的通知》（苏经信产业【2013】183号），本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设类项目。 对照《泰州市产业结构调整指导目录（2013本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设类项目。 对照国土资源部、国家发展和改革委员会《限制用地项目目录》（2012年本）、《禁止用地项目目录》（2012年本）项目，本项目不在限制用地、禁止用地范围内。 综上，本项目建设符合国家和地方现行产业政策要求。 |
| 与本项目有关的现有污染物情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，经调查，建设项目所在地块原为庙湾村村民住宅和3家织带厂。目前该地块原有住宅现已经全部拆迁完毕，3家织带厂也将在2016年5月搬迁完毕，变为净地，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 泰州市位于长江北岸，淮河下游，江苏腹部，滨江近海，地处北纬32°01′57″~33°10′59″，东经119°38′24″~120°32′20″，东部和北部与南通与盐城接壤，西部与扬州相连，南部及西南部与苏州、无锡、常州、镇江四市隔江相望，地处江苏南北及东西水陆交通要冲地带，地理位置十分优越。泰州市的基本形状呈东西狭窄、南北斜长的长宽带状。全市东西最大直线距离约55km，最狭处只有19km；南北最大直线距离为124km。全市总面积5790km2，其中市区面积428km2。总面积中，陆地面积占82.74%，水域面积占17.26%。泰州市行政区划设海陵、高港、姜堰3个区和兴化、靖江、泰兴3个县级市。 泰州医药高新技术产业园区位于泰州市海陵区和高港区之间，北起姜高西路及其延长线，南至帅于村北高压线走廊南面，东起泰高路以东1km处，西至引江河，用地规模控制在10km2。 2、地形、地质、地貌 泰州市大地构造单元属于扬子准地台拗，亦称下扬子台缘沉陷带，苏北平原系继燕山运动以来的沉降区，中新生界沉积厚度达3000余米。喜山运动后，部分地区稍有上升，区域构造基本稳定。按新构造运动单元划分，项目所在区属华北平原沉降区的长江三角洲徐缓沉降带。新构造运动具有振荡特点，属一般性的活动地区。 本项目所在区域主要不良地质为软土及地震液化土。软土为淤泥质粉质粘土，灰~灰黄色，饱和，流塑含有少量腐殖物，夹薄层粉砂，偶呈互层状分布，最大厚度可达24 m，其物理力学指标为：W=24.4-54%，γ=15.2-18.8KN/m3，e=0.77-1.68，WL=24.429%，IP=6.1-18.2，IL=0.6-2.76，α1-2=0.16-0.86MPa-1，ES=2.60-11.54MPa，CU=1-41KPa，φu=4-32.1°，CCu=7KPa，φCu=17.5°，K垂直=6.67×10-5cm/s，K水平=1.06×10-5cm/s，CV=1.70-8.02×10-3cm/s，CH=7.84×10-3cm/s，N63.5=2-8。 泰州市地势呈中间高、南北低走向，南边沿江地区真高一般为2m～5m，中部高沙地区真高一般为5m～7 m，北边里下河地区真高为1.5m～5m。全市总面积5787km2，其中陆地面积占77.85%，水域面积占22.15%。市区面积639.6km2。区内无影响项目建设的采空区、崩塌、滑坡、泥石流、冻土等特殊地形、地貌。 3、气候气象 项目所在区域属季风性亚热带湿润气候，寒暑变化显著，四季分明，雨量充沛。根据市气象站资料，年平均气温为16.0℃，最高气温37.3℃，最低气温－7.9℃，累计年平均无霜期为247.8天。年平均降雨量为1189.8mm，最大降雨量为1520.6mm，最小降雨量为934.1mm。年平均日照时数2000.5小时，年平均蒸发量1198.4mm，年相对湿度78%，年平均气压1015.6百帕，年平均风速3.6m/s。常年主导风向为东南风，夏季主导风向为东南风，冬季主导风向为西北风。 4、水文特征 本项目所在地属长江水系，周边主要河流有长江、引江河、南官河等。 ①长江 长江泰州段西起泰州新扬湾港，东至靖江的长江农场，全长97.36km，沿江经过泰州港、过船港、泰州经济产业园区码头、七圩港、夹港、八圩港、九圩港、新港等较大码头，江面最宽处达7km，最窄处只有1.5km。 江潮每月涨落各两次，农历十一、二十五为换潮日，潮水位全月最高。据长江大通站历史资料统计：历年实测最小流量4680m3/s，最大流量92600m3/s，平均流量28200m3/s；最大含沙量3.24kg/m3,最小含沙量0.022kg/m3。历年实测最高水温为32.2℃，最低水温为22℃，平均水温17.7℃；长江高资段最大流速3m/s，最小流速0.5m/s。 ②引江河 泰州引江河南起长江，北至新通扬运河，全长24km，贯通上、下河水系，为引排双向低水位河（与上河水系河道通过闸连接），水位同里下河水位。设计河道底宽80m、河底高程-5.5至-6.0m（废黄河零点），河道采用宽浅式断面，引、排水流量600m3/s。常年流向为由南向北，洪水季节向长江排涝。 ③南官河 南官河是泰州市区通长江的重要水道，穿过泰州市高港区、海陵区，南接长江，北接卤汀河，全长24km，主要功能是航运、灌溉和排涝，最大流量26.3m3/S，南官河入江口上游约3km处为口岸船闸，船闸上游约1.5km为口岸水厂的取水口。 5、生态环境 泰州市地层属第四纪地层，第四纪以来的沉积物属海积、冲积，近代湖泊沉积物厚度一般为200～250 m，岩相变化较为明显，水平方向出露于地表的亚粘土、轻亚粘土、亚砂土、粉砂土厚度变化自北向南逐渐变厚，隐伏于轻亚粘土、亚砂土、粉砂土层下面的亚粘土、粘土层埋藏深度自北向南逐渐变大，透镜体较发育。当基础埋置深度1.5～2.0 m，基础宽度0.6～1.5 m时，轻亚粘土、亚粘土容许承载力R容=10～15 t/m2，粘土R容=20～25 t/m2，亚砂土R容=10 t/m2。 据有关资料介绍，泰州市境内野生动植物资源较为丰富，长江中有国家一类保护动物白鳍豚、中华鲟、白鲟和二类保护动物江豚。可供药用的野生动植物有200多种，蟾蜍、半夏、何首乌、皂角刺等年产量曾位居全省之首。泰兴市是全国主要的银杏生产基地，银杏年产量达300万公斤左右，约占全国年产量的三分之一。

社会情况简况： 1、社会环境简况 1、行政区划 周秦时代，今泰州即称海阳。汉武帝元狩六年（公元前117年）置海陵县，东晋设海陵郡，时与金陵、广陵、兰陵齐名华夏。南唐建州，取“国泰民安”之义，因名“泰州”，沿袭至今。宋熙宁五年（1072年），泰州属淮南东路。元初领海陵、如皋两县，隶扬州路。明洪武初，省海陵县入泰州，领如皋县，属扬州府。清雍正三年（1725年），如皋归属通州，泰州遂为散州。民国元年（1912年）废州为县，泰州改称泰县。民国38年（1949年）1月21日，泰州城区解放，次日划城区设置泰州市，乡村设置泰县。同年4月21日，苏北行政公署成立，行署驻泰州，下辖泰州、扬州、盐城、淮阴、南通5个行政区，41个县（市）。同年5月1日，原华中第一行政区改称苏北泰州行政区。泰州行政区辖泰州市、泰兴县、靖江县、泰县、海安县、如皋县、东台县、台北县等县（市）。1950年1月，泰州行政区与扬州行政区合并为泰州行政区，地专机关驻泰州，下辖泰州市、扬州市、泰县、泰兴县、靖江县、江都县、兴化县、高邮县、宝应县、仪征县、六合县（1953年1月1日又从皖北滁县地区划进江浦县）等县（市），后扬州市直属苏北行政区。1953年2月，苏北泰州专署改名为江苏省扬州行政公署（行署机关迁扬州）。1950年5月至10月、1959年1月至1962年5月，泰州市与泰县几度划并。1996年8月，撤销县级泰州市，设立地级泰州市，辖海陵区、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市。1997年4月设高港区。全市总面积5787 km2，其中市区面积639.60 km2，市人民政府驻海陵区，2012年年底，姜堰市撤市为区。 2、社会经济 2014年全市完成地区生产总值3370.89亿元，增长10.8%。其中，第一产业增加值217.08亿元，增长3.3%；第二产业增加值1728.64亿元，增长10.5%；第三产业增加值1425.17亿元，增长12.3%。三次产业结构调整为6.4：51.3：42.3。按常住人口计算，全年人均地区生产总值72706元，增长10.7%，人均地区生产总值按当年汇率折算达11836美元。 3、交通运输 2014年泰镇高速泰州段、阜宁泰高速兴化至泰州段、京沪高速江广段扩容开工建设，宁启铁路复线电气化改造泰州段主体工程基本完工，连淮扬镇与宁启铁路东北联络线获批，泰州常州、江阴靖江过江通道列入国家规划。市区东风路南段、永定路东段快速化改造和环城东路东环高架建设有力推进，梅兰路、育才路等断头路相继接通。2014年公路客运量9987万人，增长1.6%；公路客运周转量817990万人公里，增长4.7%；公路货运量4773万吨，增长3.1%；公路货运周转量615396万吨公里，增长13.3%；水路货运量13366万吨，增长3.8%；水路货运周转量3471309万吨公里，增长16.4%。港口吞吐量18354万吨，增长2.3%；其中泰州港区吞吐量15621万吨，增长2.9%，外贸吞吐量1632万吨，增长24.6%。年末民用汽车拥有量47.03万辆，增长14.6%；其中私人汽车拥有量40.43万辆，增长18.9%。城市居民公共交通出行分担率23.0%，比上年提高2.6个百分点；镇村公共交通开通率59.0%，比上年提高14.9个百分点。 4、民生事业 教育现代化建设开局良好。2014年学前教育优质资源不断扩大，新增29所省优质园，全市省优质园达191所，占幼儿园总数的61.0%，比上年同期提高10个百分点。义务教育全面迈向高位优质均衡。全市近65.0%的学校建成义务教育现代化学校。泰兴、海陵、高港、姜堰高分通过国家义务教育发展基本均衡县（市、区）督导评估，靖江、姜堰通过省义务教育优质均衡发展示范区评估验收。教育部确定泰州市为全国“义务教育学校管理标准”首批七个实验区之一。年末全市拥有小学158所，在校学生21.94万人；初中151所，在校学生11.05万人。普通高中教育实现优质特色发展。全市年末拥有普通高中37所，在校学生6.7万人。2014年高考再创佳绩，本二以上达线12067人，连续7年超万人，本二以上达线率41.0%，首次突破40%大关。职业教育扩容强质取得新进展。举办中高职衔接直通班，试点中职与应用型本科学校“3+4”分段培养项目。对口单招达线比例达98.1%，创历史新高。建成1个国家示范性中等职业学校、4个省级品牌专业、2个省级特色专业、5个省级实训基地。高等教育建设不断增强。泰州学院新增2个本科专业，新校区正式启用。常州大学怀德学院迁址靖江办学。 文化事业蓬勃发展。2014年市级公共文化设施全部免费开放，靖江创成省公共文化服务体系建设示范区；泰州文化创意产业园、黄桥乐器文化产业园获批省级文化产业示范园区，新增3家省重点文化科技企业。培育“康泰之州、富泰之州、祥泰之州”城市形象品牌，成功举办水城水乡国际旅游节和梅兰芳艺术节。年末全市拥有各类图书4511千册，有线电视综合入户率96.2%，拥有公共文化设施面积75.19万平方米。南京中医药大学翰林学院是2005年5月经教育部批准设立的独立学院，其前身是2002年3月由江苏省教育厅批准成立的南京中医药大学公有民办二级学院。自2010年起，南京中医药大学翰林学院移址素有“文昌水秀，祥泰之州”之誉的苏中历史名城泰州市,坐落在中国医药城内（江苏省泰州市学院路6号）办学。校园依湖而建，建筑新颖、环境优美、景色怡人，学术氛围浓厚。校内各项教学、实验及生活设施先进齐全，是莘莘学子理想的学习深造场所。 卫生事业加快发展。2014年年末拥有各类卫生机构1978家，其中医院52家、卫生院125家；各类卫生机构拥有病床20926张，其中医院13801张、卫生院5738张；拥有卫生技术人员22965人，其中执业（助理）医师9708人、注册护士8573人。强化医疗卫生服务，基本公共卫生服务范围扩大到11大类43项。全市5岁以下儿童死亡率3.87‰，婴儿死亡率2.41‰，产妇住院分娩比例100.0%，新型农村合作医疗人口覆盖率100.0%。 本项目所在区域内没有风景名胜区、历史文物古迹等环境敏感目标。 2、相关环保法规&规划概况 （1）《江苏省通榆河水污染防治条例》 《江苏省通榆河水污染防治条例》2012年1月12日经江苏省十一届人大常委会第26次会议通过，2012年1月12日江苏省人大常委会公告第97号公布，自2012年4月1日起施行。 《江苏省通榆河水污染防治条例》与项目相关的内容主要有： 第四条 通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。 第三十六条 通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、拟建制浆、造纸、化工、制革、酿造、印染、电镀、炼油、铅蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目； （二）在河道内设置经营性餐饮设施； （三）向河道、水体倾倒工业废渣水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾； （四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体； （五）将船舶的残油、废油排入水体； （六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品； （七）法律、法规禁止的其他行为。 第三十七条 通榆河一级保护区内禁止下列行为： （一）新建、拟建直接或者间接向水体排放污染物的项目； （二）新设排污口； （三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场； （四）使用剧毒、高残留农药； （五）新建规模化畜禽养殖场； （六）在河堤迎水坡种植农作物； （七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。 第三十八条 通榆河一级、二级保护区限制下列行为： （一）新建、拟建港口、码头； （二）设置水上加油、加气站点； （三）法律、法规限制的其他行为。 第五十四条 本条例下列用语的含义： （一）通榆河，南起南通长江北岸，北至连云港市赣榆县，包括焦港河，以及新沂河南偏泓、盐河、八一河、引水河、沭南航道、沭北航道、蔷薇河、青龙大沟、龙北干渠相关河段； （二）主要供水河道，包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河； （三）沿线地区，是指连云港、盐城、泰州市区及赣榆、东海、灌云、灌南、沭阳、涟水、响水、滨海、阜宁、建湖、大丰、东台、海安、如皋、宝应、高邮、兴化、姜堰、江都县（市、区）的行政区域。 对照上列规定，距离本项目较近的通榆河供水河道主要是引江河，本项目位于引江河东侧约2100m处，不在通榆河一级保护区范围内，故项目建设符合《江苏省通榆河水污染防治条例》要求。 本项目与通榆河一级保护区的位置关系详见附图四。 （2）《江苏省生态红线区域保护规划》 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，泰州市区包括环城河风景名胜区、引江河（海陵区）清水通道维护区、新通扬运河（海陵区）清水通道维护区、泰东河（海陵区）清水通道维护区、引江河（高新区）清水通道维护区、引江河调水口水源保护区、长江（高港区）重要湿地、泰州春江省级湿地公园、泰州市三水厂饮用水水源保护区、引江河（高港区）清水通道维护区、卤汀河（海陵区）清水通道维护区、高港区胡庄镇古银杏种质资源保护区等12个重要生态功能保护区。 对照分析可知，距离本项目较近的生态红线区为环城河风景名胜区、引江河（高新区）清水通道维护区；引江河（高新区）清水通道维护区主导生态功能为水源水质保护，环城河风景名胜区主导生态功能为自然与人文景观保护，全部为二级管控区，本项目与上列2个红线区域的位置关系等情况详见表2-1。 表2-1 泰州市范围内生态红线区域名录（部分） 红线区域 名称; 主导 生态功能; 红线区域范围; 面积（平方里）; 与拟建 项目位 置关系. 一级 管控区; 二级管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 环城河风景名胜区; 自然与人文景观保护; -; 位于泰州市区，东部东城河以工农路为界，内侧以人民东路为界；; 部西城河外侧20－30米,内侧以人民西路为界； 部老通扬运河南侧20－30米，内侧南城河 或老 扬运河)北侧20－50米；北部外侧坡子街以东以东进东路为界，坡子街以西为城河北侧20米，内侧以人民路为界 2.62; -; 2.62; 东北/ 9200米. 引江河（高新区）清水通道维护区; 水源水质保护; -; 引江河及两岸各1000米范围; 6.22; -; 6.22; 西侧/1100米. 本项目位于环城河风景名胜区西南侧约9200m处，引江河（高新区）清水通道维护区东侧约1100m，不占用红线区域范围，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 本项目与环城河风景名胜区、引江河（高新区）清水通道维护区的位置关系详见附图五。 （3）《泰州市城市总体规划（2011-2020）》 根据《泰州市城市总体规划（2011-2020）》，城市性质为：中国医药名城和长江三角洲先进制造业基地，江苏省长江南北联动发展的枢纽城市，滨江生态宜居旅游城市。近期城市建设用地规模93 km2；远期为109.3km2。规划到2015年，城市人口规模85万人；2020年城市人口规模100万人。 城市发展方向：南拓、东进、西优、北控。海陵老城区、高新技术开发区、高港城区三大城市组团有机整合，无缝对接。 ①南拓——城市发展方向主要向南，重点建设南部新城、医药城与滨江新城。 ②东进——整合东部各类用地，结合铁路客站发展成完善的综合街区，并与姜堰城区在空间、交通、基础设施等方面积极对接。 ③西优——优化整合西部用地，结合铁路货站发展物流用地，控制化工园区发展规模，建设引江河生态绿带，做好与江都的生态衔接与有机隔离。 ④北控——控制启扬高速以北的城市建设用地发展，保护北部里下河地区水乡风光。 本项目选址于泰州市医药高新技术产业园药城大道南侧、秀水路东侧、檀香路北侧、南官河西路西侧，项目所在地块为工业用地。 本项目所在地，市政供水、排水、燃气、电力、通讯管网的接入条件均成熟,位于凯发新泉水务（泰州）有限公司服务范围内，污水可接入该污水处理厂集中处理后实现达标排放。 因此，本项目选址符合《泰州市城市总体规划（2011-2020）》。 （4）《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划》 泰州医药高新技术产业开发区地处泰州市城区南部，起步于1992年成立的原泰州经济开发区，面积4.42km2。2005年，泰州市被国家商务部确认为首批国家级医药出口基地。以此为契机，同年泰州市政府批准建立泰州医药高新技术产业园，面积10km2。2009年，国务院批准原泰州经济开发区和泰州医药高新技术产业园合并升格为国家级高新技术产业开发区，定名为泰州医药高新技术产业开发区，核准面积8.8km2。2010年，国务院在原经济开发区内批准设立泰州出口加工区面积1.76km2。 2012年，泰州医药高新技术产业开发区管委会组织编制《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划》，规划范围为原国务院批准医药高新技术产业开发区范围及其发展延伸区，总面积87.83km2。2012年4月泰州医药高新技术产业开发区管委会委托江苏省环境科学研究院开展《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划环评报告书》编制工作，2015年3月取得环境保护部审查意见（环审[2015]76号）。 ①开发区规划范围 泰州医药高新技术产业开发区下设经济开发区、出口加工区、高教园区、医药产业园、周山河街区、滨江工业园、数据产业园等七大功能区，规划面积87.38km2，分为南北两区。 北区：东至春兰路，南至港北路、园南路，西至引江河，北至老通扬运河、凤凰路、育才路，总面积76.5km2。包括经济开发区、出口加工区、高教园区、医药产业园、周山河街区及数据产业园。经济开发区北至老通扬运河，南至姜高路，西至引江河，东至南官河、泰州大道；出口加工区北至永定路，西至引江河，东至祥泰路（引江大道），南至纬八路；高教园区北至育才路、南至凤凰路、西至东风南路、东至春兰路，医药产业园北至姜高路，南至港北路、园南路，西至引江河，东至春兰路；周山河街区北至凤凰路和济川路、西至泰州大道、东至春兰路、南至姜高路；数据产业园位于泰州大道与药城大道交汇处东南角。 南区：即滨江工业园，东至南官河，南至长江，西至市界，北至通港路，总面积10.88km2。 ②战略定位、发展目标 战略定位：打造以生物技术与新医药产业为特色、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、具有较强国际竞争力的现代产业体系，努力建设成为全球知名的医药及健康产业研发制造营销基地、长三角新兴的宜居宜业科技新城、泰州城市的商务商贸服务新中心。 发展目标：将本区建设成为以大健康产业体系为支撑、产业发达永续的健康之城；以健全的创新网络体系为支撑、自主创新驱动发展的科技之城；以商贸服务体系为支撑、环境优良的宜居之城，基本实现“一个全国领先、六个显著提升”的目标。“一个全国领先”指确立生物技术与新医药产业在全国的领先优势，成为全国特色最鲜明、最具竞争优势的生物技术与新医药产业基地，全球影响力和竞争力得到显著增强。“六个显著提升”指在综合实力、产业层次、创新能力、园区特色、城市功能、低碳发展等方面均取得显著提升。 ③规划期限、产业发展方向 规划期限：2013年-2017年，远期展望到2020年。 产业发展方向：规划重点发展生物技术与新医药、电子信息和现代服务业，抢占未来产业发展制高点。依托现有发展基础， 进一步提升化工与新材料及应用、装备制造两大大优势产业的规模和核心竞争力。其中，生物技术与新医药发展方向如下： 围绕生物技术与新医药的研发孵化、生产制造、交易物流、康健医疗等领域，提升自主研发能力和市场营销模式，打造国内规模最大、产业链最完善的医药产业基地。力争2017年生物技术与新医药产业销售收入达到1000亿元，2020年达到1800亿元。 研发孵化服务。以提升自主创新能力和综合服务能力为重点，积极发展医药研发、新药临床试验和创新成果转化服务。 生产制造。围绕新型疫苗、生物技术药物、化学创新药、现代中药、高端医疗器械、保健食品等重点领域，进一步提升医药成果转化和产业化能力。 交易物流。以现代信息技术为支撑，建成与国际通行规则接轨，有专业特色的现代医药交易会展和物流基地。 康健医疗。依托医疗机构和康健医疗区建设，结合医疗旅游和健康体检，打造集医疗服务、康复疗养、健康管理于一体的康健服务体系。 ④总体规划布局 打造“东城西园、一轴一带”产城一体的总体开发格局。 “东城”：在泰州大道、南官河以东地区，重点发展金融商务、科技研发、软件与信息服务以及居住、商贸、康健医疗、休闲娱乐等现代城市生活服务业，打造成为高端综合的城市服务集聚区。 “西园”：在泰州大道、南官河以西地区，重点发展医药、电子信息、化工、装备制造等制造业和现代物流业。 “一轴”：在东部城市发展区内，依托医药产业园行政商务区、数据产业园、周山河街区、高教园区等，积极引进金融商务、科技服务、软件与信息服务等现代服务业，形成东部南北向城市发展轴。 “一带”：在西部产业发展区内，依托经济开发区、出口加工区、医药产业园区生产区以及滨江工业园区等制造业集聚区，打造成西部南北走向的先进制造业集聚带。 本项目计划引进产业类型为计划引进生化制剂、化妆品、保健品、重要现代化、诊断试剂生产等企业，主要为无污染或低污染企业，因此，本项目符合泰州医药高新技术产业开发区总体规划布局要求。 ⑤用地规划 泰州医药高新技术产业开发区规划用地平衡表见表2-2。 表2-2 规划用地构成表 序号; 用地代号; 用地性质; 用地面积（公顷）; 百分比（%）. 1; R; 居住用地; 21; 4.7 2. .09; 其中; R1; 一类居住用地; 85.4; 1.0. R2; 二类居住用地; 1645.7; 19.43. Rx; 公寓用地; 136.8; 1. 62; Rb; 商住混合用地; 256.8; 3.03. 2; A; 公共管理与公共服务设施用地; 1166; 13.77. 其中; A1; 行政办公用地; 8; .7 0.96. A2; 文化设施用地; 4; .5 0.55. 3 教育科研用地; 645.9; 7.63. A4; 体育用地; 102.8; 1.21. A5; 医疗卫生用地; 281.3; 3.32. A6; 社; 福利用地 7.8; 0.09. 3; B; 商业服务业设施用地; 486.3; 5.74. 其中; B1; 商业用地; 432.6; 5.11. B2; 商务用地; 33.8; 0.40. B3; 娱乐康体用地; 8.2; 0.10. B4; 公用设施营业网点用地; 7.9; 0.09. B; 其他服务设施用地; 3.8; 0.04. 4; 工业用地; 1865．; 22.02. 其中; M1; 一类工业; 743; 7 8.78. M2; 二类工业; 839; 9.90. M3; 三类工业; 282.5; 3.34. 5; W; 物流仓; 用地 165.4; 1.95. 6; S; 道路与交通设施用地; 1098.6; 12.97. 7; U; 公用设施用地; 82.8; 0.98. 8; G; 绿地与广场; 地 1480.5; 17．48. 9; 合计; 城市建设用地; 8469.5; 100. 12; 水域; 268.5; --. 13; 规划用地; 8738. -本项目选址位于泰州市医药高新技术产业园药城大道南侧、秀水路东侧、檀香路北侧、南官河西路西侧，其用地性质属二类工业用地，符合泰州医药高新技术产业开发区土地利用规划要求。 拟建项目与泰州医药高新技术产业开发区土地利用规划位置关系见附图六。 ⑥基础设施规划 --给水设施 由泰州市二水厂供水。泰州市二水厂位于老通扬运河北，取水口位于长江泰州三水厂取水口，供水规模近期为20万m3/d，远期45万m3/d。高新区内设一处备用水源，位于引江河和老通扬运河交叉河口东岸，供水能力15万m3/d。 给水主干管管径为 DN800、DN600、DN500，主要布置在永定路、凤凰路、济川路、江州南路、吴陵南路、东风南路、泰镇路等道路上，在其它路上布置 DN300 给水管。 ---排水设施 高新区采用雨污分流制。雨水采用自流方式排入就近水系。污水分别由亚同污水厂、凯发新泉污水厂和清华紫光污水厂处理。由于凯发新泉污水厂排口位置敏感，不宜扩建，同时纬创资通（泰州）有限公司产品方案调整，污水量大大减少，导致亚同污水厂能力较大富余，故规划期拟将医药产业园泰州大道以西的区域改接亚同污水厂，以东接入清华紫光污水厂。 经咨询泰州市环境保护局医药高新区分局，现阶段，区内污水排放去向仍按调整前执行，即拟建项目废水仍排入凯发新泉水务（泰州）有限公司。 泰州医药高新技术产业开发区污水管网规划及现状见附图七。 凯发新泉污水厂位于滨江工业园区府路南侧、泰镇路西侧。现状收集滨江工业园区、医药产业园废水和高港区污水，规划服务范围仅包括滨江工业园和高港区城区。凯发新泉污水厂规划规模8万t/d，目前已建成规模为2.0万t/d，实际接管水量9000 t/d，其中滨江工业园1500t/d、医药产业园700t/d（工业废水100 t/d，其余为生活污水）、高港地区污水 6800 t/d（城区生活污水6000 t/d、800t/d高港科创园工业废水）。采用氧化沟+絮凝沉淀+滤池工艺，处理后的尾水排入赵泰支港，然后汇入长江。 目前，园区工业区污水管网现已全覆盖，生活区管网将随着安置房建设进行。 ---燃气规划 高新区内气源为天然气。西气东输天然气管线苏中支线从高新区穿过，规划在区内设一座天然气门站，位于姜高路南侧、祥泰路东侧，现状已建成。高新区燃气干管布置在主要道路上，主要燃气管道连成环状网，保证供气安全，干管管径为 DN160-DN300，在其它路上布置中压燃气支管，管径为 DN100。 ---供热规划 高新区供热依托江苏联美生物能源有限公司和金泰环保热电有限公司。 a、泰州金泰环保热电有限公司位于滨江工业园内东北部，厂址西侧为赵泰支港，南侧为区府路，北侧为送水河，东面为泰镇路及南官河。规划服务范围为滨江工业园、高港区。规划建成 2×220t/h 高温高压循环流化床锅炉（一用一备）+2×300t/h 燃煤锅炉+2×30MW 抽背式汽轮发电机组+1台18MW 抽背气机组，总体供汽能力 500t/h。目前实际运行一期工程 3×75t/h循环流化床锅炉配置两台18MW单抽凝气机组，实际供汽能力160t/h。二期 2×220t/h 锅炉已建成调试。 b、江苏联美生物能源有限公司位于经济开发区内南官河以西、吴陵路以东、振兴路以北地段。服务范围为经济开发区、出口加工区、医药产业园。规划建成4×75t/h 次高温次高压秸秆燃烧循环固定床锅炉+3台18MW单抽凝气机组，总体供汽能力 240t/h。 ---环评批复情况 《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划环境影响报告书》已于2015年取得环境保护部审查意见（环审[2015]76号），现将主要内容摘记如下： ①进一步加强规划与泰州市城市总体规划、泰州市土地利用总体规划的衔接，确保高新区用地布局符合上位规划。加快现有化工集中区500米范围内现有居民的搬迁，解决好区内现有居住区与产业混杂布局的问题。禁止在居住区500米范围内布局化工产业，处理好化工集中区发展与区内外居民集中区的关系，避免工业发展对居住环境的不利影响。 ②根据国家和区域发展战略，进一步优化高新区产业定位，集中发展医药相关产业，突出医药产业园区的特点。加快推进区内产业优化整合和转型升级，合理调控与医药产业无关或不协调的化工等产业的发展规模。逐步淘汰滨江工业园内纺织、橡胶与塑料制品、家具制造等不符合区域发展定位的企业，尽快关停或搬迁宏玮音乐器材、雄英金属制品等涉重企业或工序。 ③加强高新区段新通扬运河、引江河、长江水环境保护，落实《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省通榆河水污染防治条例》要求，限期清理中海油气等引江河两岸1公里、通榆河一级保护区范围内不符合保护要求的企业，加大区域河流综合整治和环境保护的力度，严格控制COD、氨氮等污染物排放总量，确保区域饮用水源保护区、清水通道水质安全。 ④加强区域大气环境保护，落实《重点区域大气污染防治“十二五”规划》和《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的要求，强化挥发性有机化合物(VOC)等特征污染物的防控要求，严格控制二氧化硫(S02)、氮氧化物(NOx)、VOC等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。 ⑤严格各区域产业的环境准入，引进项目的生产工艺、装备水平、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进产业的技术进步和园区循环化改造。 ⑥加快环境保护基础设施一体化建设。2015年底，淘汰现有自备燃煤锅炉，完成江苏联美生物能源有限公司供热管网建设，实现区内全部集中供热。2016年底前完成区内污水管网建设，实现区内工业废水和生活污水全部接管；抓紧落实凯发新泉、亚同污水处理厂尾水排放口的优化；采取中水回用等有效措施减少废水排放、提高水资源利用率；改造升级凯发新泉、亚同污水处理工艺，确保其尾水稳定达标排放。加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。 ⑦组织制定高新区环境保护规划，统筹考虑园区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强对区内危险化学品生产、储运等重要风险源的管控，加强“生产、储运和使用，的全过程风险防控和管理，提升区域环境风险防控和应急响应能力，确保事故废水不排入地表水体和渗入地下水体。加强监测体系和能力建设，做好对排污口周边水环境、后住区周边大气环境的跟踪监测与管理。 ⑧在规划实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，跟踪规划环评成果落实情况。规划修编时应重新开展规划环境影响评价。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 本项目位于江苏省泰州市医药高新技术产业园药城大道南侧、秀水路东侧、檀香路北侧、南官河西路西侧，项目所在地的环境质量现状如下： 1、环境空气 项目所在地大气环境功能区划为二类区，空气质量应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 本次评价引用《中国医药城五期标准厂房项目环境影响报告书》中监测数据。五期标准厂房位于本项目东南侧约250m，监测时间为2015年2月2日至2月8日，因此，引用数据具备可行性。环境空气质量现状监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果汇总表 单位:mg/Nm3 监测 点位; 污染物名称; 小时浓度; 日均浓度. 范围; 超标率%; 最大超标倍数; 范围; 超标率%; 最大超标倍数. 五期标准厂房; SO2; 0.031; 0; 0; 0.037～0.039; 0; 0. NOx; 0.009～0.026; 0; 0.082; 0.016～0.018; 0; 0. PM10; -; -; -; 0.102～0.115; 0; 0. 由上表可见，监测点位的小时浓度、日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，说明本项目所在区域大气环境质量良好。 2、地表水环境 本项目东侧为南官河，最终纳污水体为长江，本次评价引用《中国医药城五期标准厂房项目环境影响报告书》中监测数据，五期标准厂房位于本项目东南侧约250m，南官河监测点监测时间为2015年2月12日至2月13日，长江各监测点监测时间为2014年12月9日至12月至12月10日，因此，引用数据具备可行性。地表水监测断面见表3-2、监测数据见表3-3。 表3-2 地表水监测点位 序号; 河流名称; 监测断面; 监测项目. W1; 南官河; 姜高西路与南官河交界. W2; 长江; 赵泰支港尾水入江口; pH、CODcr、氨氮、总磷、SS、石油类. W3; 三水厂取水口. W4; 南官河河口. 表3-3 项目所在地区的主要河流水质状况 单位：mg/l（pH无量纲） 断面 编号; 河流; 断面 名称; 项目; pH; COD; 氨氮; TP; SS; 石油类. W1; 南官河; 姜高西路与南官河交界; 最小值; 7.52; 16; 0.359; 0.098; 27; 0.02. 最大值; 7.58; 18; 2.42; 0.132; 31; 0.02. 标准指数; 0.35-0.41; 0.80-0.90; 0.36-2.42; 0.49-0.66; 0.9-1.03; 0.4. 超标率%; 0; 0; 50; 0; 0.25; 0. W2; 长江; 赵泰支港尾水入江口; 最小值; 7.85; 13; 0.102; 0.096; 19; 0.02. 最大值; 7.88; 14; 0.134; 0.098; 27; 0.02. 标准指数; 0.74-0.79; 0.65-0.70; 0.102-0.134; 0.48-0.49; 0.63-0.9; 0.4. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3; 三水厂取水口; 最小值; 7.90; 6; 0.130; 0.093; 21; 0.02. 最大值; 7.92; 8; 0.170; 0.099; 29; 0.02. 标准指数; 0.82-0.85; 0.30-0.40; 0.13-0.17; 0.465-0.495; 0.7-0.97; 0.4. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W4; 南官河河口; 最小值; 7.85; 13; 0.119; 0.095; 16; 0.02. 最大值; 7.87; 14; 0.138; 0.098; 23; 0.02. 标准指数; 0.74-0.77; 0.65-0.7; 0.12-0.14; 0.475-0.49; 0.53-0.77; 0.4. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由表3-3可知，本项目的纳污河流---长江各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准要求。 3、声环境 本项目所在区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。本次评价在厂界均匀设置4个噪声监测点，监测时间为2016年4月21日，监测点位见表3-4，监测结果见表3-5。 表3-4 声环境监测布点一览表 序; 监测点; 监测项目. N1; 项目东侧约1m; 等效连续A声级. N2; 项目南侧约1m. N3; 项目西侧约1m. N4; 项目北侧约1m. 表3-5 声环境监测结果一览表 测点编号; 2016.4. 21; 昼; 平均值dB（A) 夜间平均值dB（A). N1; 54.8; 43.9. N2; 56.9; 45.7. N3; 53.3; 43.2. N4; 57.6; 46.1. 上表说明本项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围有村民住宅等环境敏感保护目标，具体见下表3-6。 表3-6 项目主要环境保护目标表 环境类别; 保护对象; 方位; 距离m; 规模; 功能. 水环境; 长江; S; 11400; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅱ类. 引江河; W; 2100; 中河. 南官河; E; 50; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类. 大气环境; 翰林学院; SE; 1100; 约4000人; 《环境空气质量标准》GB3095–2012）二类. 泰州职业技术学院; SE; 1400; 约11000人. 蒋桥村; SW; 890; 200户，约600人. 东方温莎小镇; NE; 1300; 4900户，15680人. 界牌村; 1900; 260户，约780. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096–2008）3类. 生态环境; 引江河（高新区）清水通道维护区; E; 1100; 引江河及两岸各1000米范围; 水源水质保护. 环城河风景名胜区; SW; 9200; 位于泰州市区，东部东城河以工农路为界，内侧以人民东路为界；西部西城河外侧20－30米,内侧以人民西路为界；南部老通扬运河南侧20－30米，内侧南城河(或老通扬运河)北侧20－50米；北部外侧坡子街以东以东进东路为界，坡子街以西为城河北侧20米，内侧以人民路为界; 自然与人文景观保护.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 表4-1 环境空气质量标准（μg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量 标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平; 75. 2、地表水环境 本项目废水最终纳污河流为长江，附近地表水体主要为南官河、引江河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江（泰州段）、引江河（长江边-新通扬运河）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅱ类水质标准，南官河（刁铺镇-鲍徐钱家庄）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅲ类水质标准，具体标准值详见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 项目; PH; COD; CODmn; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. Ⅱ类; 6-9; 15; 4; 3; 25; 0.5; 0.1; 0.05. Ⅲ类; 6-9; 20; 6; 4; 30; 1.0; 0. 2; 0.05. 3、声环境 本项目临近药城大道区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表4-3 区域环境噪声标准限值表 类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 65; 55. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目排放的废气主要为：施工期扬尘、运营期汽车行驶尾气、食堂油烟等，主要污染因子为油烟、粉尘、SO2、NOX、HC（非甲烷总烃）和CO。施工期扬尘、地下车库机动车尾气中SO2、NOx、HC（非甲烷总烃）限值参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值，CO 参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表4 车间空气中有害物质的最高容许浓度限值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准，具体限值见表4-4及表4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 标准类型; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. SO2; 无组织排放监控 浓度限值; 0.40; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NOx; 0.12. 非甲烷总烃; 4.0. CO; 时间加权平均允许浓度; 30; 《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79）. 表4-5 饮食业油烟排放标准 分类; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率数（108J/h）; 1.67，＜5.00; ≥≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、水污染物排放标准 本项目产生的生活污水经新型无动力生活污水处理设施预处理后接管凯发新泉水务（泰州）有限公司深度处理，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18218-2002表1一级A标准。 表4-6 项目污水排放标准主要指标值表 （单位：mg/L，pH、色度无量纲） 污染因子 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; 石油类; 动植物油. 接管标准; 6～9; 500; 200; 220; 4; 30; 30; 100. 污水处理厂尾水排放标准; 6～9; 50; 10; 10; 0.5; 5（8）; 1; 1. 4、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 噪声评价标准限值表 标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类标准; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 表4-9 运营期污染物排放情况汇总 污染物种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 消减量（t/a）; 废水接管量（t/a）; 外排量（t/a）. 大气污染物; HC; 0.122; 0; -; 0.122. NOx; 0.113; 0; -; 0.113. CO; 0.970; 0; -; 0.970. 水污染物 327400t/a; COD; 98.22; 16.37; 81.85; 16.37. SS; 65.48; 16.37; 49.11; 3.27. 氨氮; 8.19; 0.33; 7.86; 1.64. 动植物油; 6.55; 0; 6.55; 0.33. 固体废物; 生活垃圾; 877.2; 877.2; -; 0. 根据国家环境保护部及江苏省环保厅确定的总量控制因子，结合本项目的具体情况，确定本项目水污染物排放总量控制指标： 大气排入外环境量：NOx0.113t/a 废水排入外环境量：废水327400t/a，COD16.37t/a、氨氮1.64t/a，总量指标纳入凯发新泉水务（泰州）有限公司污染物排放总量指标内。 固废零排放。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 本项目施工期工艺流程及污染环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污工序框图 工艺流程简述 1、基础工程 建设项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 2、主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 3、装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 4、其他工程 包括道路、绿化、化粪池、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 5、验收与交付使用 本项目验收分主体工程验收和辅助工程验收，主体工程主要是对房屋结构防渗、防漏、防震、防蚁、结构强度等进行验收；辅助工程主要是对结构强度、环保、绿化等进行验收，验收合格交付使用。 二、施工期临时配套工程 本项目建设周期为24个月，预计于2016年6月开工建设，2018年6月建成，施工期约700天。 本项目主要施工机械设备见表5-1。 表 5-1 主要施工机械设备表 序号; 机械设备名称; 数量; 用途. 1; 井架; 24; 多层建筑施工. 2; 静压打桩机; 6; 地基施工. 3; 砂浆机; 20; 满足施工要求. 4; 振动棒; 30; 满足施工要求. 5; 闪光对焊机; 6; 满足施工要求. 6; 钢筋切断机; 30; 满足施工要求. 7; 钢筋弯曲机; 8; 满足施工要求. 8; 砼浇筑机械; 6; 满足施工要求. 9; 平板振动器; 12; 满足施工要求. 10; 木工圆锯; 16; 满足施工要求. 11; 木工电刨; 16; 满足施工要求. 12; 双轮斗车; 15×8; 满足施工要求. 注：本项目采用商品砼，砼运输车辆由砼搅拌站提供。 根据本项目特点和施工需要，安排临时设施。 1、现场办公、销售、施工队伍临建设施 设置工程项目管理中心一个，在拟建区域一侧临时搭建项目管理中心用房，用于项目指挥部人员办公，办公管理人员约30人；在工地现场搭建临时用房，用于施工队伍现场办公和住宿，配有办公室、简易食堂、宿舍、浴室、厕所等。工地施工人员为本地民工和外地民工，总人数在600人左右，当班施工队伍在工地简易食堂就餐。本地民工不在工地住宿，外地民工约200人，在工地住宿，看管工地财物。 2、现场施工临建设施 根据施工工艺的需要，在本项目施工现场布设若干钢筋加工车间、木工车间、配电房，混凝土采用商品混凝土，工地现场不设混凝土搅拌站，粉刷砂浆由施工单位现场制作。 二、施工期主要环境污染 本项目在建设阶段由于建设施工，不可避免地对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、施工扬尘、故土废弃物、施工废水等。 ①废气 粉尘是施工期主要的大气污染源，该项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 A露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q――起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 300; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.. 粒径（微米）29; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. B车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q――汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V――汽车速度，km/h； W――汽车载重量，吨； P――道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-3中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车行驶扬尘的有效办法。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km 清洁度 车速 TSP 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使所在区域及周围地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 C汽车尾气 项目施工期另一种废气是施工机械燃柴油废气，如推土机、挖土机、工程运输车使用0#柴油为燃料，预计施工期使用柴油30吨，含硫量0.1%，燃料废气污染物烟尘排放量0.24吨、SO2排放量0.06吨、CO排放量0.2吨。 D食堂油烟 项目施工期建有临时食堂，有630人在食堂用餐，根据一般居民用油情况的类比调查，目前每人食用油日用量约30g/（人·d），油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则项目施工期消耗食用油13.23t，食堂油烟产生量约为0.374t。评价建议在食堂灶台上方安装取得国家认证的净化效率大于60%的油烟净化设施，经预处理后的油烟排放量为0.150t，预计排放浓度小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度标准。 ②废水 施工期废水主要来自于施工人员的生活污水和建筑施工废水。 建筑施工期用水主要有主体工程砖彻浆料用水、施工机械用水和施工队伍办公、生活用水。工程砖彻浆料用水预计每平方米0.5t，总工期用水175420吨，该水砌入工程主体，在项目建设过程和运营期内缓慢挥发到大气环境，不排放；施工设备及器具的清洗用水30吨/天，排放系数为0.8，则产生施工设备清洗废水24吨/天，总工期内废水总产生量为16800吨；运输车辆冲洗用水20t/d，排放系数为0.8，则产生施工设备清洗废水16吨/天，总工期内废水总产生量为11200吨；施工期内钻孔泥浆水、井点降水预计31290吨。施工现场主要大气污染物为扬尘，采取洒水措施可有效抑尘，经类比分析，项目预计喷洒水量60t/d，此部分水利用设备冲洗水及井点降水经处理后的回用水。施工队伍及管理人员共630人，不住宿仅食堂就餐人员以 430 人次/天计，耗用水以 40 公斤/人·天计，项目工地现场住宿人员 200 人，耗水以 150 公斤/人·天计（含食堂就餐用水）。项目施工期用水排水情况具体见表5-4、施工期水污染物产生情况见表5-5，施工期水平衡情况见图5-2。 表5-4 施工用水、排水情况表 用水类型; 施工工期(天); 平均每天耗水(吨); 工程耗水量(吨); 排水系数; 每天排水量(吨); 工程排水量(吨); 备注. 土建砂浆料用水、砖砌用水; 700; 250.6; 175420; 0; 0; 0; 自来水. 钻孔泥浆水、井点降水; 700; -; -; -; 44.7; 31290; -. 施工机械用水(冷却或清洗); 700; 30; 21000; 0.8; 24; 16800; 自来水. 车辆冲洗水; 700; 20; 14000; 0.8; 16; 11200; 自来水. 生活用水; 700; 47.2; 33040; 0.8; 37.76; 26432; 自来水. 合 计; 总工期24个月; 347.8; 243460; -; 122.46; 85722; -. 175420 175420 工程用水 2800 钻孔泥浆水、井点降水 车辆冲洗水 14000 31290 11200 243460 沉淀、隔油 28000 42000 42000 扬尘喷洒水 4200 施工机械用水 21000 16800 17290 6608 生活用水 33040 26432 43722 污水处理厂 沉淀、隔油 图 5-2 施工期水量平衡图 单位：t/施工期 表5-5 施工期水污染物产生情况表 废水名称; 总产生量 (吨); 污染物; 浓度 (mg/L); 总产生量 (吨); 处理方式; 排放去向. 施工机械、运输车辆清洗废水、泥浆水; 产生59290 排放17290; SS; 350; 20.75; 沉淀、隔油处理; 部分回用于洒水扬尘，其余排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理. 石油类; 25; 1.48. 施工队伍生活污水; 26432; COD; 300; 7.93; 新型无动力生活污水处理装置、隔油池预处理; 排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理. NH3-N; 25; 0.66. SS; 200; 5.29. 动植物油; 20; 0.53. ③固体废物 施工期的固废主要有：施工过程中挖出的土方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 本项目设地下车库，工程破土动工后，预计共开挖土方51.7万立方，填方 29.4万立方，产生剩余土方22.3万立方；沉淀池的沉淀污泥预计96t，同剩余土方一起交由当地城管部门处置。 施工期的建筑垃圾主要为施工材料的边角余料和包装材料、废油漆、废涂料及其内包装物等，根据建筑行业统计资料，建筑垃圾产生定额约为3kg/m2，则按总建筑面积350894.6m2（包括地上总建筑面积和地下总建筑面积）计，施工期建筑垃圾总产生量约为1052.68t，其中的废油漆、废涂料及其内包装物属于危险废物，需委托具备相关资质的单位处理。 施工队伍600人，管理人员30人，每人每天产生生活垃圾0.1kg，则每天生活垃圾量为63kg，整个施工期内总产生量44.1吨，由当地环卫部门清运处理。 ④噪声 施工过程中，各种施工机械设备运转和车辆运行带来噪声污染。施工阶段的噪声源主要是施工作业机械和交通运输车辆如推土机、静 压打桩机、挖掘机、砂浆机、断料机、起重机、压路机、载重车辆等。上述设备工作单机噪声在88～98dB(A)之间，施工现场有多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围更大。主要施工机械的噪声状况列表5-6。 表 5-6 施工机械设备噪声 单位：dB(A) 施工设备名称; 距设备1.0米处平均A声级; 施工设备名称; 距设备1.0 米处平均A 声级. 挖掘机; 95; 压路机; 92. 推土机; 94; 卡 车; 94. 静压打桩机机; 80; 断料机; 95. 起重机; 92; 砂浆机; 88. 表5-7 施工期污染物产生及排放情况汇总表 项目; 类别; 污染物产生情况; 污染物接管排放情况; 备注. 排放源; 污染物名称; 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. 施工期; 大气污染物; 施工场所; 扬尘; -; 难以定量估算; -; 零排放; -. 汽车尾气; 烟尘; -; 0.24t; -; 0.24t; -. 二氧化硫; -; 0.06t; -; 0.06t. CO; -; 0.2t; -; 0.2t. 食堂油烟; 油烟; -; 0.374t; -; 0.150t; 经油烟净化设施处理. 水污染物; 施工废水; 废水; -; 59290t; 17290; 经临时沉淀池、隔油池处理后部分回用于洒水扬尘，其余排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理. SS; 350mg/l; 20.75t; 50mg/l; 0.86t. 石油类; 25mg/l; 1.48t; 20mg/l; 0.35t. 生活污水; 废水; -; 26432t; -; 26432t; 新型无动力生活污水处理装置、隔油池预处理后排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理. COD; 300mg/l; 7.93t; 250mg/l; 6.61t. NH3-N; 25mg/l; 0.66t; 24mg/l; 0.63t. SS; 200mg/l; 5.29t; 150mg/l; 3.96t. 动植物油; 20mg/l; 0.53t; 20mg/l; 0.53t. 固废; 施工场所; 土方; -; 223000; -; 0; -. 沉淀污泥; -; 96; -; -; -. 建筑垃圾; -; 1447.31; -; 0; -. 生活垃圾; 生活垃圾; -; 44.1; -; 0; -. 三、运营期主要环境污染 ①废水 本评价只针对标准厂房建设，入驻标准厂房的具体生产项目应另行编制环境影响评价文件。 本项目运营期用水量排水情况见表5-8。 表5-8 运营期用水排水情况表 项目; 指标; 用水量; 日用水量t; 年用水量t; 排水系数（%）; 排水量（t/a）. 生活用水; 327426.28m2，全年按250d计; 50 m3/d·ha; 1637; 409250; 80; 327400. 绿化用水; 29876.38m2，全年按200d计; 1L/d·m2; 29.9; 5980; 0; 0. 合计; 总用水量415230t; 总排放量327400t. 由上表可知，本项目营运期废水主要为生活污水。根据用水量及排污系数计算排放量，项目运营期水量平衡见图5-3。 5980 绿化用水 5980 415230 81850 409250 327400 新型无动力生活污水处理装置 327400 生活用水 污水处理厂 图5-3 运营期水平衡图 本项目设置1个污水总排污口。生活污水经新型无动力生活污水处理装置预处理后排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理，该污水处理厂废水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，按此标准计算本项目排入外环境量。 表5-9 运营期生活污水产生及排放情况 废水性质; 废水量; COD; SS; 氨氮; 动植物油. 处理前; 浓度（mg/l）; 327400; 300; 200; 25; 20. 产生量(t/a); 98.22; 65.48; 8.19; 6.55. 新型无动力生活污水处理装置处理后; 浓度（mg/l）; 327400; 250; 150; 24; 20. 接管量(t/a); 81.85; 49.11; 7.86; 6.55. 凯发新泉水务（泰州）有限公司处理后; 浓度（mg/l）; 327400; 50; 10; 5; 1. 排放量(t/a); 16.37; 3.27; 1.64; 0.33. ②废气 本项目运营期废气主要为汽车尾气。 本项目汽车尾气主要来自于地下车库及地上停车位。地面车辆露天空旷条件很容易扩散，也具有自然通风扩散条件。因此本次环评只对地下车库的源强进行估算，重点分析对环境最不利的满负荷状况对环境的影响。本项目地下车库共608个泊位，地下车库采用机械强制通风。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车在怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，汽车尾气中主要污染因子为CO、HC、NOX、、SO2等。汽车尾气排放量与车型、车况和车辆数量等有关，同时汽车尾气排放需达《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB 18352.3—2005)中标准要求。参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-10。 表5-10 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/l） 污染物 车种; 非甲烷总烃; NOX; CO. 小型车（用汽油）; 24.1; 22.3; 191. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5 km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36 s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20 L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M=m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表5-10； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物非甲烷总烃、NOX与CO的量分别为0.402g、0.372g和3.190g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。 以每个泊位的车每天进出一次来计算，则本项目地下车库的车流量为1216车次/日。地下车库的大气污染物排放情况见表5-11。 表5-11 项目地下车库汽车废气污染物产生情况 车库名称; 泊位; 日车流量; 污染物排放量（t/a）. 非甲烷总烃; NOx; CO. 地下车库; 608; 1216; 0.122; 0.113; 0.970. 以上假设的是地下车库内进出车流量相当大的情况，在现实中出现概率极小，而且即使发生持续时间也极短。一般情况下，进出车库的车辆在早、晚较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，即单位时间内进出车辆数是不确定的，这种不确定性也使得汽车尾气排放相对分散，可以降低其环境影响程度。 ③固废 项目固废主要有生活垃圾和生产性废物。生活垃圾按0.5kg/50m2▪天的标准计，则本项目生活垃圾产生量为877.2t/a。项目生活垃圾主要来自于职工日常生活或者工作中产生的固体废物。 职工生活垃圾一般袋装化后收集于垃圾桶内。本项目不设置垃圾中转房，拟按照服务半径50－70米的设计规范设置多格垃圾收集桶，用于收集无利用价值生活垃圾、可利用生活垃圾等，并由物业管理公司保洁员日产日清并委托高新区环卫部门卫生安全处置。 生产性废物作综合利用和安全处置不排放。对外环境不会产生明显影响。 ④噪声 项目运营期噪声主要来自进出车辆、设备噪声、厂区内社会活动等，经类比调查，除厂区内社会活动为人为产生的噪声外，其余噪声产生情况及处理措施见表5-12。 表5-12 噪声产生情况及治理措施 编号; 产噪源; 源强 [dB（A）]; 产生位置; 处理措施; 处理后室外噪声值[dB（A）]. 1; 厂房内机械设备; 70～85; 厂房内; 隔声、减振、消声措施，选用低噪声设备; ＜65. 2; 车辆噪声; 75～85; 厂 区 进 出 车 辆; 采取禁鸣喇叭、控制 车辆速度、控制行车 路线; ＜65. 4; 人群活动噪声; ＜70; 厂区内; 加强厂区内管理; ＜65. 四、运营期入驻企业污染源简要分析 由于本项目拟引进的企业类型及规模、生产工艺等尚未确定，因此本报告难以对标准厂房入驻企业生产期间产生的工业污染源进行定量分析，因此，对于运营期入驻企业污染源情况，本环评主要通过类比进行简要的定性叙述，项目建成后企业入驻期间应根据实际建设情况独立进行环境影响评价，并按要求另报环保部门审批。 项目计划引进产业类型为药品制造产业，招商方向主要为生化制剂、化妆品、保健品、重要现代化、诊断试剂生产等无污染或低污染企业，禁止原料药和医药中间体生产项目入区，禁止含表面处理、电镀等产生重金属废水的机械制造项目入区，严格限制普通机械制造项目和排放粉尘、恶臭等污染物的低档次包装材料项目等。类比前五期标准厂房，本项目生化制剂、化妆品、保健品、重要现代化、诊断试剂生产类企业运营期预计产生的污染源主要为：工业废水、工业废气、生产设备噪声、工业固废。 预计产生的工业废水主要为企业产生的清洗废水，主要污染物为COD、氨氮、TP等。预计产生的工业废气主要为氨气、粉尘等。预计产生的工业固废主要为工艺废液、不合格产品、废活性炭、滤渣、生活垃圾等。预计产生的噪声主要为空压机、风机等设备产生的噪声。 引进企业产生工业废水的，需单独设置生产废水收集、处理、回用、排放措施，将工业废水预处理达到接管标准后，排入凯发新泉水务（泰州）有限公司处理，达标后最终排入长江。 引进企业产生废气的，需采取有效的废气收集净化措施，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求后排放；具体的收集处理措施及排放设置情况由入驻企业根据其自身的污染物产生情况依据其环评报告及环保行政主管部门的批复意见执行；引进企业产生的固废，为了保证项目产生的危险废物不对环境产生二次污染，建设单位要严格执行固体废物处理的有关协议，严格执行危险固体废弃物转移手续，以确保固废转移时不产生二次污染，外运时应做到不沿途抛洒；固废在厂内临时储存应做好防渗漏措施；引进企业产生的噪声，采取选用低噪声设备、减振、封闭隔声、设置声屏障、加强管理等措施。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染 物名称 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 |  |  | 产生量t/a |  | 排放量t/a |  |  |  |
|  | 施工期 | 扬尘 | 施工当风速小于3m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外100m，当风速小于4m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外200m，当风速小于5m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外500m |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 无组织排放 |
|  |  | SO2 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
|  |  | CO | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 油烟 | 0.374 |  | 0.150 |  |  | 油烟净化设施处理 |
|  | 营运期 | HC | 0.122 |  | 0.122 |  |  | 直接排放 |
|  |  | NOx | 0.113 |  | 0.113 |  |  |  |
|  |  | CO | 0.970 |  | 0.970 |  |  |  |
| 水污染物 |  | 污染物名称 | 废水量 | 产生浓度 | 产生量 | 接管浓度 | 接管排放量 | 排放去向 |
|  | 施工废水 | SS | 产生59290t 接管17290t | 350mg/l | 20.75t | 50mg/l | 0.865 | 经临时沉淀池、隔油池处理后部分回用于洒水扬尘，其余排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理 |
|  |  | 石油类 |  | 25mg/l | 1.48t | 20mg/l | 0.346t |  |
|  | 施工期生活污水 | COD | 26432 | 300mg/l | 7.93t | 250mg/l | 6.61t | 新型无动力生活污水处理装置、隔油池预处理后排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理 |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/l | 0.66t | 24mg/l | 0.63t |  |
|  |  | SS |  | 200mg/l | 5.29t | 150mg/L | 3.96t |  |
|  |  | 动植物油 |  | 20mg/l | 0.53t | 20mg/l | 0.53t |  |
|  | 营运期生活污水 | COD | 327400 | 300 | 98.22 | 250 | 81.85 | 新型无动力生活污水处理装置预处理后排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理 |
|  |  | SS |  | 200 | 65.48 | 150 | 49.11 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 8.19 | 24 | 7.86 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 20 | 6.55 | 20 | 6.55 |  |
| 固体废物 |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 施工期 | 土方 | 223000 | 223000 |  | 0 | 0 | 委托环卫处理 |
|  |  | 沉淀污泥 | 96 | 96 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 1052.68 | 1052.68 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 44.1 | 44.1 |  | 0 | 0 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 877.2 | 877.2 |  | 0 | 0 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目用地为规划的工业用地，周边植被结构单一，无重要生态保护对象，在加强施工期环 境保护管理，落实各项环保措施的情况下，本项目建设不会对所在区域生态环境造成不良影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工中大气影响主要为土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘，建筑材料的装卸、运输、堆放等及车辆往来产生的扬尘。 根据对建筑施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.3倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍,平均为1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）。 类比可知，在施工期间，施工将对施工现场内的空气质量产生不利影响，其总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度在特定气象条件下（干燥、晴朗、大风）将出现超标情况（二级标准）。但由于项目施工中，混凝土一律采用商品混凝土，且施工场地周围均设有围墙，建筑楼房时设有防护隔离墙，再采取洒水、覆盖等防尘措施，施工现场产生的粉尘对施工现场外的空气质量不会造成大的影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 2、地表水环境影响分析 施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和建筑施工废水。 项目建筑施工废水经临时沉淀池收集处理后回用于场地洒水降尘，Q其余排入凯发新泉水务（泰州）有限公司深度处理达标排放，不会对周边地表水环境产生不良影响。 在施工现场建设临时公厕，生活污水经预处理后进入污水管网，经凯发新泉水务（泰州）有限公司深度处理达标排放，不会对项目区周围地表水水质产生不良影响。 3、声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在70～105dB(A)（距设备1米处）之间。 根据噪声扩散衰减模式： 式中：Lr–––距点声源r米处的噪声级（dB）； Lo–––距点声源1米处的噪声声级（dB）； L––屏障、吸音等综合削减声级（dB）； 可计算出各施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果如下： 表7-1 各施工设备噪声值随距离衰减情况 距离; 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1000. 土石方; 装载机; 67; 53; 47; 44; 41; 39; 37; 35; 33; 31; 27. 挖掘机; 67; 53; 47; 44; 41; 39; 37; 35; 33; 31; 27. 打桩; 回旋式打桩机; 85; 71; 65; 62; 59; 57; 55; 53; 51; 49; 45. 结构; 水泥振捣器; 77; 63; 57; 54; 51; 49; 47; 45; 43; 41; 37. 运输车辆; 67; 53; 47; 44; 41; 39; 37; 35; 33; 31; 27. 塔吊; 72; 58; 52; 49; 46; 44; 42; 40; 38; 36; 32. 电 锯; 82; 68; 62; 59; 56; 54; 52; 50; 48; 46; 42. 由上表可以看出，除打桩机影响较大外，其施工过程中的声环境影响相对较小，如果打桩采用液压打桩机噪声影响将大大减小，白天施工噪声影响范围在100米以内，夜间影响范围在250米以内，需采取防范措施。 因此施工单位应重视噪声治理，夜间严禁施工，因工艺需要必须夜间施工的，应提前15日向当地环保部门申报，经批准同意后方可进行夜间施工。在不同施工阶段，应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），对施工场界进行噪声控制。 另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响。 以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 4、固体废弃物影响分析 项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为：建筑施工垃圾、施工人员的生活垃圾，全部委托环卫部门定期清运处置；另外开挖的土方用于场地回填，基本可做到平衡，多余的与沉淀污泥一起交由当地城管部门处置，不会对环境造成不利影响。 二、施工期环保措施与建议 对施工期施工措施提出以下建议： 1、施工方式的改进 ⑴施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”(指对施工现场各生产要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和养护)活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。 ⑵积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。混凝土一律采用商品混凝土，钢木加工等尽量采用工厂化生产；改革施工工艺，减少现场湿作业、手工作业和劳动强度；并应用电子计算机和闭路电视监控系统提高机械化水平和工厂化生产比重；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。 2、施工期粉尘、扬尘污染防治措施与建议 （1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。 （3）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水4-5次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （4）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选沿河路，尽量避开居民区和学校。 （5）使用商品化混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 （6）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 （7）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 3、施工期噪声污染防治措施与建议 （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间。禁止在22∶00至凌晨6∶00和高考期间进行施工作业，对于不可避免必须连续施工的作业，必须向当地环保局等管理部门提出申请，在领取允许夜间施工的证明并通告附近居民后，方可在夜间开展施工。对于产生噪声较大的施工阶段，应尽量避开居民休息时间，严禁夜间进行打桩作业。 （3）采用声屏障措施：在施工场地周围设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （4）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 4、施工期废水污染防治措施及建议 （1）尽量减少物料流失、散落和溢流现象；基础施工中产生的地下水、泄漏的工程用水，需要及时泵干。 （2）设置简易沉淀池，泥浆水经沉淀分离后先行沉淀，部分回用，少量用于工程场地洒水。 （3）废土、废物或易流失物资堆场应选在距水体50m以上；施工人员的生活垃圾应在远离水体、不易四散流失的专门地方集中堆放，并及时清运。施工过程中的裸露边坡，应当边堆边夯实。 （3）通过施工合同的方式，要求工程承包商在施工时严格按照规定的排水路线排水，严禁施工废水任意直接排放，以减轻施工期污水对环境的影响。 5、施工期固体废弃物污染防治措施及建议 （1）对施工过程中产生的碎石、碎砖等建筑垃圾及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染。 （2）生活垃圾应集中收集,及时清运出场。 6、施工期环境风险防范措施及建议 （1）项目厂房建设时，应封闭施工现场，人行道应设有安全防护通道并竖警示牌。 （2）项目厂房建设时，空中应随楼层设有安全防护墙，使用密封式的圈筒处理高空废弃物，严禁高空抛物。 三、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本评价只针对标准厂房建设，入驻标准厂房的具体生产项目应另行编制环境影响评价文件报有权环保部门审批。因此本次评价运营期主要的大气污染源为机动车汽车尾气。 本项目项目设有少量地面停车位，该部分地面停车位较少，同时停放汽车启动和怠速时间较短，因此废气产生量小，汽车尾气中排放的CO、HC和NOx污染物总量很小，露天空旷条件下较易扩散，对环境影响不大。 根据工程分析，该项目地下车库在进出车流量相当大的情况下，产生的汽车尾气中CO为0.970t/a，HC为0.122t/a，NOx为0.113t/a。在现实中这种车流量相当大的情况出现概率极小，而且即使发生持续时间也极短。一般情况下，进出车库的车辆在早、晚较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，即单位时间内进出车辆数是不确定的，这种不确定性也使得汽车尾气排放相对分散，可以降低其环境影响程度。兼之废气污染物由车库内的排风系统引至地面通过排气筒排放，厂区内面积大，道路平坦，扩散条件好，其排放的尾气可及时稀释扩散，HC、NOx排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）无组织监控浓度要求，CO满足TJ-3679中工作场所最高容许浓度限制要求。综上，预测汽车尾气对周边环境空气不会产生不良影响。 2、水环境影响分析 （1）对地表水环境的影响分析 本项目营运期废水主要为生活污水。 生活污水经新型无动力生活污水处理装置预处理后排入凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理。 表7-2 运营期生活污水产生及排放情况 废水性质; 废水量; COD; SS; 氨氮; 动植物油. 处理前; 浓度（mg/l）; 327400; 300; 200; 25; 20. 产生量(t/a); 98.22; 65.48; 8.19; 6.55. 新型无动力生活污水处理装置处理后; 浓度（mg/l）; 327400; 250; 150; 24; 20. 接管量(t/a); 81.85; 49.11; 7.86; 6.55. 凯发新泉水务（泰州）有限公司处理后; 浓度（mg/l）; 327400; 50; 10; 5; 1. 排放量(t/a); 16.37; 3.27; 1.64; 0.33. 生活污水经新型无动力生活污水处理装置处理达接管标准后，排入凯发新泉水务（泰州）有限公司处理，尾水由赵泰支港进入长江，不会对地表水环境造成不良影响。 （2）接管可行性分析 ①污水水质符合接管标准 本项目废水水质与凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准对照见表7-3。 表7-3 项目废水水质与接管标准对比一览表 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 项目接管水质（mg/L）; 达标情况. 生活污水. COD; 500; 250; 达标. SS; 220; 150; 达标. 氨氮; 35; 24; 达标. 动植物油; 100; 20; 达标. 由上表可知，本项目废水经预处理后水质满足凯发新泉水务（泰州）有限公司接管要求。 ②污水收集管网已覆盖本项目所在区域 凯发新泉水务（泰州）有限公司（一期工程2 万吨/日）投资6216 元人民币，设计污水处理能力（一期）为2 万吨/日污水，2006 年9 月投入试运营；2013 年实施提标升级改造，提标升级改造后，该污水处理厂采用“氧化沟+混凝沉淀+滤池”工艺，目前提标升级改造已完成。 凯发新泉水务（泰州）有限公司主要接纳高港区和泰州医药高新技术产业园区（滨江园、医药园）工业废水和生活污水。 本项目处在该污水处理厂服务范围内，且项目所在区域污水管网已铺设到位。 ③所依托的污水处理厂处理工艺与处理能力能够满足本项目需要 凯发新泉水务（泰州）有限公司现有处理能力为2万吨/天，目前一接纳废水量9000t/d，根据工程分析，本项目废水量约为1309.6t/d，仅占凯发新泉水务（泰州）有限公司污水剩余处理量的14.5%。因此，该污水处理厂有足够的余量接纳本项目废水。 综上所述，本项目废水接入凯发新泉水务（泰州）有限公司处理具备可行性，对其冲击影响很小。 （3）凯发新泉水务（泰州）有限公司环境影响评价结论 本次环评引用凯发新泉水务（泰州）有限公司提标升级改造项目环评结论。 该环评结论为： （1）尾水排放对赵泰支河入江口附近的长江水域造成污染影响，存在超过Ⅱ类水标准的区域。正常排放的最大超标（超过Ⅱ类水标准）范围为赵泰支河入江口上游275m 至下游490m、离岸约48m；事故排放的最大超标（超过Ⅱ类水标准）范围为赵泰支河入江口上游370m 至下游620m、离岸约52m。 （2）正常排放向上游的最大影响距离为560m，向下游为1010m；事故排放向上游的最大影响距离为670m，向下游为1210m。 （3）泰州引江河位于赵泰支河入江口上游约1.6km，泰州三水厂取水口位于赵泰支河入江口下游约5.0km，其水质基本不受影响。 由于本项目特征污染因子的排放量较小，对环境贡献值较小，对环境影响甚微。因此，本项目废水经新型无动力生活污水处理设施预处理达凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准后，再经深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级（A）标准后排放，对水环境的水质影响较小，对水环境保护目标基本无不良影响。 3、噪声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于各设备噪声和进出车辆所产生的交通噪声以及厂区内社会活动噪声。 1、本项目拟引进的生产项目为基本无污染的工业项目，生产设备噪声声压级较小，一般在80dB(A)以下。由于本项目各种设备在设计时除尽量选用低噪声设备外，并将其设置于室内，对一些高噪声源采用墙体隔声、屏蔽、消声处理后，对周围环境基本无影响。 2、项目进出的车辆行车速度较慢，且具有非常明显的时段性，即上下班高峰期车流量，交通噪声影响主要集中在上下班高峰期。 类比相关项目的噪声监测结果，路边交通噪声值有时达到70dB(A)以上，使局部声环境质量变差；考虑到噪声传播过程的衰减，交通噪声对周围其它敏感点的影响不大。同时在项目运营期间，应完善本项目建成区内的车辆管理制度；合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放；限制区内车辆的车速；禁止车辆鸣笛等。 3、本项目社会活动噪声来自厂区内人员的活动噪声，因此声源声功率级很低，通过墙体隔声和距离衰减后，对外环境影响很小。项目应加强物业管理和公众参与、监督，一旦发现噪声扰民或有关投诉，应积极采取措施消除影响。 在采取上述措施后，预计运营期区内噪声环境能维持现状水平，声环境仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区相应标准的要求。 4、固废影响分析 固体废弃物具有两重性：随便堆放与丢弃会破坏自然景观，侵占土地，污染水体、土壤和大气，造成对环境的污染从而危害人体健康；但废弃物同时又是一种资源，如果充分利用实现资源化，又可以造福人类。 生活垃圾一般装入垃圾袋，收集于垃圾桶内。垃圾桶的污染主要来自垃圾中易腐有机物分解散发的臭气及沥水，恶臭程度和沥水量与垃圾清除时间及季节有很大关系，高温或长期堆放较容易产生。夏季温度高，生活垃圾中的有机成分高，这些含有大量有机废物的垃圾易腐蚀、易渗水，且散发刺鼻的臭味，还是蚊蝇的滋生地，如果不及时清运，会对周围15-20m以内的环境产生一定影响，使人感觉不舒服，影响人们的生活质量。 生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，剩下的有机垃圾垃圾和不可再利用垃圾进行袋装后由环卫部门统一收集清运，送至垃圾填埋场处理。只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化并及时清运，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则生活垃圾对外界环境的影响较小。 生产性固废一般进行回收综合利用，不排放，不会对外环境造成影响。 本项目固废产生分类处理情况见下表。 表7-4 固废产生、分类及处理情况表 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 生活垃圾; 生活; 一般固废; -; 877.2t/a; 委托环卫部门处理.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 运输道路进行硬化、设置防尘网、使用商品混凝土、选择合理运输路线、定期洒水、减少建材露天堆放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，CO参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中允许浓度；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化设施处理 |  |
|  |  | 机动车尾气 | 直接排放 |  |
|  | 营运期 | 机动车 尾气 | 加强管理，不允许尾气超标车辆进入；设置抽排风系统 |  |
| 水污染物 | 施工期生活污水 | COD、SS、 NH3-N、动植物油 | 经新型无动力生活污水处理装置预处理 | 满足凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准 |
|  | 施工废水 | SS、石油类 | 经临时沉淀池、隔油池处理 |  |
|  | 营运期生活污水 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 经新型无动力生活污水处理装置预处理 |  |
| 固体废物 | 剩余土方 | 剩余土方 | 交由城管部门处置 | 全部处理，不外排 |
|  | 沉淀污泥 | 沉淀污泥 |  |  |
|  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 送建筑废渣堆场 |  |
|  | 施工期生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 营运期生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 施工期：禁止夜间高噪声设备施工作业；将高噪声设备布置在远离四侧边界的位置；使用商品混凝土，减少现场混凝土噪声；装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷；设置声屏障。 |  |  |  |
|  | 营运期：采用隔声墙体材料，安装隔声玻璃，种植树木加强绿化。可减轻对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 | 动土前在项目周边建临时围墙、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后再排放，尽力减少施工期水土流失。 加强绿化，以改善生态环境。 |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 泰州华信药业投资有限公司拟投资建设中国医药城六期标准厂房项目，该项目占地面积206044m2，总用地总建筑面积350894.6m2，总投资约10亿元，项目建设用地被丁香路分割为南、北两个地块，分别为南区、北区，本项目计划北区建设8栋生化制剂生产厂房、4栋高层诊断试剂生产厂房及3个门卫；南区建设2栋中药现代化生产厂房，5栋保健品生产厂房，3栋化妆品生产厂房及2个门卫。 经对上列项目的建设内容、建设规模、污染治理措施、周围环境状况、环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、符合国家、地方现行产业政策及相关法律法规。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的房屋建筑业（E4700）。 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展改革委第9号令）及其《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展改革委第21号令），本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设类项目。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012本）》（苏政办发【2013】9号）及《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012本）〉部分条目的通知》（苏经信产业【2013】183号），本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设类项目。 对照《泰州市产业结构调整指导目录（2013本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许建设类项目。 对照国土资源部、国家发展和改革委员会《限制用地项目目录》（2012年本）、《禁止用地项目目录》（2012年本）项目，本项目不在限制用地、禁止用地范围内。 对照《江苏省通榆河水污染防治条例》距离本项目较近的通榆河供水河道主要是引江河，本项目位于引江河东侧约2100m处，不在通榆河一级保护区范围内，故项目建设符合《江苏省通榆河水污染防治条例》要求。 综上，本项目建设符合国家、地方现行产业政策及相关法律法规。 2、符合所在区域相关规划 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，距离本项目较近的生态红线区为环城河风景名胜区、引江河（高新区）清水通道维护区；引江河（高新区）清水通道维护区主导生态功能为水源水质保护，环城河风景名胜区主导生态功能为自然与人文景观保护，全部为二级管控区；本项目位于环城河风景名胜区西南侧约9200m处，引江河（高新区）清水通道维护区东侧约1100m，不占用红线区域范围，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 对照《泰州市城市总体规划（2011-2020）》，本项目所在地块为工业用地；市政供水、排水、燃气、电力、通讯管网的接入条件均成熟,位于凯发新泉水务（泰州）有限公司服务范围内，污水可接入该污水处理厂集中处理后实现达标排放；符合《泰州市城市总体规划（2011-2020）》要求。 对照《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划》，泰州高新技术产业开发区战略定位为：打造以生物技术与新医药产业为特色、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、具有较强国际竞争力的现代产业体系。产业重点发展生物技术与新医药、电子信息和现代服务业，抢占未来产业发展制高点。围绕新型疫苗、生物技术药物、化学创新药、现代中药、高端医疗器械、保健食品等重点领域，进一步提升医药成果转换和产业化能力。本项目计划引进产业类型为计划引进生化制剂、化妆品、保健品、重要现代化、诊断试剂生产等企业，主要为无污染或低污染企业，本项目用地性质属于二类工业用地，符合泰州医药高新技术产业开发区土地利用规划要求， 综上，本项目符合所在区域相关规划要求，选址基本可行。 3、所在区域环境质量较好 根据监测资料，该项目所在区域环境质量较好，大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二类区标准，声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，纳污水体环境质量基本满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准。 4、各类污染物均可得到有效治理，对周边环境影响较小。 施工期： 施工期的噪声、废气、废水和固体废物将会对环境产生一定影响，但在施工单位加强管理、文明施工，妥善处理处置的情况下，施工期影响是轻微的，在施工期结束后，施工期所产生的噪声、废气、废水和固废污染将自动消失。 运营期： 废气：本项目废气为停车场尾气，排放浓度较小，均不超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度和《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）允许浓度，对周围环境无明显影响。 废水：本项目生活污水经新型无动力生活污水处理装置预处理达接管标准后，排入凯发新泉水务（泰州）有限公司深度处理，尾水经赵泰支港排入长江，不会对地表水环境造成不良影响。 噪声：本项目营运期噪声主要来自机械和动力设备产生的噪声、交通噪声；机械和动力设备产生的噪声通过采取墙体隔声、消音、吸声、减振等降噪措施进行治理，可以实现达标排放；车辆行驶等产生的噪声，物业管理部门需加强管理，达到降低噪声的目的，实现达标排放。在采用上列措施后，本项目对周围环境不会产生不良影响。 固废：生活垃圾由当地环卫部门清运，不会对周边环境产生不良影响。 5、符合污染物排放总量控制要求 根据国家环境保护部及江苏省环保厅确定的总量控制因子，结合本项目的具体情况，确定本项目水污染物排放总量控制指标： 大气排入外环境量：NOx0.113t/a。 废水排入外环境量：废水327400t/a，COD16.37t/a、氨氮1.64t/a，总量指标纳入凯发新泉水务（泰州）有限公司污染物排放总量指标内。 固废零排放。 综上所述，本项目建设符合国家和地方现行产业政策、相关法律法规，符合省、市、区相关规划要求，选址基本合理，施工期影响在采取切实有效措施后可得到有效控制，建成投运后产生的废气、废水、噪声经治理后可实现达标排放，固体废弃物能够得到妥善处置，项目建设不会对周围环境造成不良影响。因此从环保角度分析，本项目建设具备可行性。 以上评价结论是根据泰州华信药业投资有限公司提供的项目材料分析得出的。如本项目建设内容、方案、规模等发生改变，建设单位应向环保部门进行申报，重新办理环评审批手续。 （二）建议 1、加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量，保证污染物排放稳定达标。 2、加强厂区绿化，建议厂界种植一定宽度和高度的乔木、灌木绿化隔离带，一方面美化工作环境，另一方面起到隔声、降噪和净化空气的作用。 3、加强环境宣传教育，节约用水，降低能耗，减少生活污水及其污染物的排放量。 4、严格执行“三同时”制度，污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，本项目建成投入试投产三个月内，企业应及时向负责审批本项目环评的环保部门申请项目竣工环保验收。